CRUNCН

STEEL EYE

Лазер/радар-детектор

диапазонов X, К, Ka,

с режимами POPтм , Ultra X, Ultra K

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение радар-детектора  CRUNCH  STEEL EYE, являющегося образцом современных многодиапазонных радар-детекторов.

Данный радар-детектор относится к новому поколению детекторов и  обнаруживает сигналы дорожных радаров в трех наиболее часто используемых диапазонах: Х, К и широкополосном Ка. Кроме того,  детектор STEEL EYE способен обнаруживать новейшие лазерные радары, а также  сигналы импульсных радаров.  Он невидим для устройств обнаружения радар-детекторов, использующих технологию VG-2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТЕКТОРА

Кронштейн с присосками

Детектор STEEL EYE

2 присоски

«липучки»

шнур питания

Аккумуляторы АА

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕКТОРОМ

щель для

кронштейна крепления

линза лазерного

приемника

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

DIM – кнопка регулировки яркости

MUTE – кнопка отключения звуковых сигналов

FILTER – кнопка включения фильтра помех

TEST – кнопки включения тестового режима

Гнездо

подключения

питания

Дополнительное

гнездо

аудиовыхода

Кнопка

включения

питания

Регулятор громкости

звуковых сигналов

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

включение

питания

включение

фильтра

Обнаружение в

диапазоне К

Индикатор силы

принимаемого сигнала

Обнаружение лазера

Индикатор уровня заряда

Индикатор

низкого заряда

аккумулятора

Обнаружение в

диапазоне Х

Обнаружение в

диапазоне Ка

Индикатор

зарядки

аккумулятора

ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ

Детектор STEEL EYE может работать от встроенных аккумуляторов (в этом случае для экономии питания индикатор работает в мигающем режиме) или от бортовой сети. Преимущество первого варианта заключается в более широком выборе места установки прибора из-за отсутствия шнура адаптера.  При питании же от бортовой сети дисплей не мигает.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

Для автономного питания детектора STEEL EYE используйте Ni-MH аккумуляторы типа АА. Использование аккумуляторов другого типа недопустимо, так как может привести к повреждению детектора и аккумуляторов.

- Сдвиньте крышку отсека для батареек, расположенного в задней части радар-детектора и откройте.

- Вставьте аккумуляторы, соблюдая полярность, как показано на рисунке.

- Установите крышку на прежнее место.

УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА

Установка на ветровом стекле

Задняя стенка прибора,  противоположная индикаторам, должна быть обращена к  дороге, при этом перед детектором  не должно быть никаких посторонних предметов,

а он сам не должен мешать обзору.

Установку выполните в следующей последовательности:

- Протрите выбранное место на лобовом стекле

- Подогните кронштейн таким образом, чтобы установленный детектор располагался горизонтально

- Вставьте присоски в кронштейн

- Установите кронштейн на лобовое стекло, плотно прижав присоски

- Установите детектор на кронштейн

Установка на приборной панели

Для установки с помощью "липучек" сделайте следующее:

- Выберите участок приборной панели для установки прибора таким образом, чтобы его дисплей был хорошо виден и  не мешал обзору дороги

-   Используя   влажную   ткань,   тщательно   протрите   поверхность приборной панели и нижнюю часть детектора

- Отделите липкую ленту от защитного бумажного покрытия «липучки» и приклейте её к нижней части детектора.

- Удалите защитное бумажное покрытие с другой части «липучки» и наклейте её на приборную панель

- Прикрепите детектор

Для успешной работы детектора необходимо, чтобы перед ним не было никаких преград и он располагался параллельно дорожному полотну.

Использование наушников

Вы можете подключать наушники к STEEL EYE (например, при установке детектора на мотоцикл). Для этого используйте дополнительный выход AUX AUDIO.

Наушники должны иметь разъем  mini-jack 2.5mm.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕКТОРОМ

- Включение питания

Нажмите кнопку POWER для включения/выключения питания прибора.  На дисплее появится надпись POWER или FILTER (если включен фильтр). При автономном питании надпись будет мигать.

Если радар-детектор подключен к бортовой сети питания 12V, то он автоматически включается и выключается вместе с системой зажигания.

*Автоматическое отключение. Данный детектор обладает функцией автоматического отключения при питании от аккумуляторов.

При первом включении с новыми аккумуляторами на дисплее радар-детектора STEEL EYE отображается  примерное состояние заряда аккумуляторов:

“F” – 100%; “9” – 90%; “8” – 80%; “7” – 70%; “6” – 60%; “5” – 50%;

“4” – 40%; “3” – 30%; “2” – 20%; “1” – 10%; “0” – 0%;

- Регулировка яркости дисплея

- Нажмите и удерживайте кнопку "MUTE" до появления звукового сигнала.

- Продолжайте удерживать кнопку "MUTE" для выбора нужного уровня яркости “BRIGHT”, “DIM” или “DARK” . Отпустите кнопку при включении нужного уровня.

- Включение фильтра подавления помех

-  Для включения или выключения фильтра нажмите кнопку "FILTER", при этом на дисплее загорается индикатор.

Фильтр подавления помех позволяет уменьшить число ложных срабатываний детектора в городе и промышленных зонах и работает в диапазоне X. Источниками радиопомех могут быть устройства, работающие в микроволновом диапазоне: механизмы автоматических дверей, охранные сигнализации и пр. Отключение фильтра удобно при езде по открытой местности и там, где еще используются радары, работающие в диапазоне X.

- Обнаружение импульсных сигналов

Радар-детектор STEEL EYE обнаруживает дорожные радары, использующие импульсные сигналы. Данная функция включена постоянно и работает автоматически. Сигналы тревоги для импульсных и непрерывных сигналов не различаются.

- Регулировка громкости звуковых сигналов

Регулировка громкости звуковых сигналов производится вращением регулятора громкости.

Для ознакомления включите тест, нажав одновременно кнопки MUTE и FILTER в течение 5 секунд (см. раздел «Демонстрация  сигналов»)

На дисплее отобразятся все диапазоны,  в которых работает детектор, и прозвучат сигналы предупреждения для каждого диапазона.

- Отключение звуковых сигналов

Вам может понадобиться отключить на время звуковые сигналы детектора.

- Для включения или выключения функции нажимайте кнопку MUTE.

- При включении функции звуковые сигналы не будут слышны в течение 1 минуты.

Затем функция автоматически выключится.

- Работа от аккумуляторов

На дисплее радар-детектор STEEL EYE имеется индикатор Уровня заряда.

- Индикатор загорится, когда до полного разряда аккумуляторов останется примерно 2 часа

-  Затем каждые полчаса индикатор будет мигать в течение 10 секунд и и будут звучать громкие предупредительные  сигналы. После этого радар-детектор отключится.

• Зарядка аккумуляторов

При подключении детектора к бортсети 12В с помощью входящего в комплект кабеля аккумуляторы будут заряжены примерно через 2,5 часа. Во время зарядки на дисплее будут отображаться точки, символизирующие  процесс зарядки. Примерно через 30 минут после достижения максимального заряда точки погаснут.

- Радар-детектор может быть использован в процессе зарядки аккумуляторов

- Аккумуляторы можно заряжать и отдельно, используя зарядное устройство

• Автоматическое отключение

В целях сбережения заряда аккумуляторов STEEL EYE автоматически выключается, если в течение часа не  обнаружено ни одного сигнала.

- Начнется обратный отсчет от 9 до 0 на дисплее и будет звучать предупредительный сигнал

- Чтобы остановить обратный отсчет, нажмите любую кнопку

- Индикация обнаруженных сигналов

При обнаружении сигнала радара (как непрерывного, так и импульсного) на дисплее загорится обозначение соответствующего диапазона («X», «K» или «Ka»), в котором работает милицейский радар,  вместе с цифрой, указывающей силу обнаруженного сигнала в условных единицах.

- Существует 9 уровней силы принимаемого сигнала – от 1 до 9.

- При обнаружении сигнала лазера на дисплее загорается индикатор «L».

- Демонстрация сигналов

STEEL EYE имеет режим ознакомления с визуальными и звуковыми предупредительными  сигналами.

- Нажмите и удерживайте кнопки MUTE и FILTER в течение 5 секунд.

- На дисплее будут отображаться обнаруживаемые детектором диапазоны и сила  принимаемого сигнала. Каждое сообщение будет сопровождаться своим  звуковым сигналом:

- Вслед за этим будет продемонстрировано обнаружение сигналов лазерной пушки, сопровождаемое своим характерным звуковым сигналом:

- По завершении демонстрации на дисплее загорятся все индикаторы, а через 5 секунд  радар-детектор перейдет в режим ожидания (на дисплее останутся гореть только индикаторы «POWER» либо «FILTER», пока радар-детектор не обнаружит сигнал радара).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- Радар-детектор не работает,  когда он  питается от аккумуляторов.

Проверьте аккумуляторы и зарядите или замените при необходимости.

Примечание: аккумуляторные батареи типа Ni-MH  расчитаны приблизительно на 800  подзарядок, после чего  их необходимо  заменить.

- Радар-детектор не работает,  когда  питается от бортсети.

Проверьте надежность всех соединений шнура питания и наличие напряжения в розетке прикуривателя.

Проверьте предохранитель в адаптере питания и замените при необходимости

Проверьте гнездо прикуривателя, прочистите его при необходимости

Проверьте, не сгорел ли плавкий предохранитель прикуривателя в блоке предохранителей автомобиля

Замена предохранителя:  осторожно открутите наконечник штеккера так, чтобы не потерять находящиеся внутри штеккера пружину и контактную пластину. Проверьте предохранитель и замените при необходимости.  В адаптере провода питания используется 2-х амперный предохранитель.

- Частые ложные срабатывания радар-детектора

Включите фильтр подавления помех.

Фильтр помех не служит заслоном всем без исключения помехам,  он лишь снижает число ложных срабатываний

- Радар-детектор сигнализирует с запаздыванием

Убедитесь, что радар-детектор расположен параллельно  дорожному полотну

Проверьте,  нет ли  препятствий перед окошком  приемника сигналов и лазерным датчиком. При необходимости  переместите радар-детектор.

Технические характеристики

| Диапазоны радиочастот | X-диапазон 10,525ГГц ± 50 МГц K-диапазон 24,150 ГГц ± 50 МГц Ka-диапазон 34,700 ГГц ±50 МГц |
| --- | --- |
| Рабочая длина волны лазера | 880 - 1100 нм |
| Рабочий диапазон температур: | -20°…+60°C |
| Требования к питанию: | 12…16В DC, 120 мА, отрицательное заземление |
| Вес | 150 г |

### Гарантийный  талон  на  радар-детектор

Настоящий гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков аппаратуры, возникших по причине заводского брака в течение гарантийного срока, при выполнении условий гарантии и соблюдении правил хранения и эксплуатации.

### Срок гарантии указан на упаковке.

Сохраняйте  гарантийный талон в течение всего гарантийного срока

Модель                  Зав. №

Изделие проверено. Покупатель с правилами эксплуатации и гарантийными условиями согласен.

Дата продажи:	  «   »           20    г

_____________                       _________________

подпись покупателя               подпись продавца

Печать магазина

Гарантийное обслуживание производится согласно правилам Сервисных Центров. Не подлежит гарантийному ремонту аппаратура с дефектами, возникшими вследствие механических повреждений, неправильной установки, хранения и транспортировки.