Star 2065

Лазер/Радар-детектор диапазонов X/Ultra-X, К/Ultra-К,

широкополосного диапазона Ка,

сигналов лазера, систем SWS и VG-2

C голосовыми функциями

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	3

Основные функции:	3

Комплектация	3

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	3

УСТАНОВКА	4

Руководство по монтажу	4

Виды монтажа	4

Подключение питания	5

Замена предохранителя	5

РАБОТА ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОРА	5

Включение и самотестирование	5

Установки	5

Режимы работы	6

Возможные неисправности	6

Спецификация…………………………7

STAR 2065

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Вступление

Уважаемый владелец лазер/радар-детектора Star 2065.

Поздравляем Вас с покупкой нашего прибора, самого совершенного автомобильного радар-детектора!

Радар-детектор Star 2065 – сложный электронный прибор, обладающий следующими уникальными свойствами:

- надежное обнаружение радиосигналов X/Ultra-X, K/Ultra-K, и широкополосного Ka-диапазонов;

- обнаружение сигналов новейших лазерных измерителей скорости (Pro Laser I, II и III, LTI 20-20, Ultralyte, Stalker LZ-1 и Laser Atlanta L-1).

- прием сигналов системы SWS – обеспечивает вашу безопасность в дороге;

- система IRRS – обеспечивает минимизацию числа ложных срабатываний;

- ударопрочный пластиковый корпус – прекрасно защищает прибор от повреждений;

- ультрасовременная СВЧ антенна с повышенной чувствительностью - улучшает прием сигнала, снижает уровень помех;

- двусторонняя монтажная плата - уменьшает размеры радар-детектора и повышает его надежность;

С радар-детектором Star 2065 вы почувствуете уверенность на дороге!

Помните: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование лазер/радар-детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на вашей территории его применение разрешено.

Примечание: на всей территории Российской Федерации использование радар-детекторов не запрещено.

Пожалуйста, будьте осторожны на дороге!

- Основные функции:

- Обнаружение дорожных радаров в диапазонах X, К, широкополосного диапазона Ka, и импульсных сигналов Ultra-X и Ultra-K.

- Обнаружение сигналов лазерных радаров всех типов в радиусе 360°.

- Обнаружение сигналов системы VG-2.

- Прием сигналов системы SWS.

- Голосовые сообщения.

- Режим обучения.

- Светодиодный знаковый дисплей.

- Система подавления ложных срабатываний IRRS.

- Память настроек.

- Отключение звуковой сигнализации и голосовых сообщений.

- Режим Город/Трасса.

- Обнаружение импульсных радаров.

- Индикация силы принимаемого сигнала.

- Регулировка яркости дисплея.

- Комплектация

- Радар-детектор

- Витой провод питания

- Комплект для крепления на лобовое стекло

- Комплект "липучек" для крепления на приборной панели

- Инструкция по эксплуатации

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Все операции с органами управления сопровождаются голосовыми сообщениями на русском или английском языке. Голосовые сообщения могут быть  отключены.

1. Выключатель питания - регулятор громкости

Осуществляет включение питания детектора и регулировку громкости звуковых сигналов.

2.  Динамик

Воспроизводит звуковые сигналы.

3.  Символьный дисплей

Соответствующие символы,  высвечиваемые на дисплее, свидетельствуют о режимах работы детектора, а также предупреждают об обнаружении сигналов полицейского радара или лазера.

Назначение индикаторов дисплея

"Р" - индикатор включения питания;

“R” – индикатор обнаружения сигнала радара;

“L" - индикатор обнаружения лазерного радара;

"1 2 3" – условно отображают силу сигнала при обнаружении радара;

“S” – индикатор обнаружения сигналов SWS;

"C" - индикатор включения режима "City".

4.  Кнопка "Dim" ("Яркость")

Регулировка яркости дисплея.

5.   Кнопка "Mute" ("Тишина")

Производит отключение/включение звуковых сигналов.

6. Кнопка “City” (“Город”).

Переключение между режимами Город и Трасса: Режим Город позволяет сократить число нежелательных ложных срабатываний

7. Линза кругового обнаружения сигналов лазера

Детектор Star 2065 имеет угол обнаружения лазерных сигналов 360°, для чего служит вторая линза, обращенная в сторону, противоположную движению автомобиля.

8. Гнездо питания 12В

Для подключения питания 12В вставьте один конец провода питания (входит в комплект) в это гнездо.

- УСТАНОВКА

# Советы по монтажу устройства

- Для успешной работы лазер/радар-детектора необходимо выбрать правильное место для его установки, так чтобы дорога находилась в прямой видимости детектора.

- Помните, радарная антенна и лазерный датчик расположены на задней панели лазер/радар детектора.

- Для точного и безошибочного обнаружения сигналов антенну и лазерный датчик детектора (задняя панель) нужно направить на линию горизонта (параллельно поверхности дороги), постарайтесь при установке детектора избежать каких-либо металлических преград на пути его видимости.

- Установленный детектор не должен ограничивать обзор водителю.

Примечание. Тонированное стекло уменьшает чувствительность детектора к лазерным сигналам, поэтому не устанавливайте лазер/радар детектор за тонированными стеклами.

- Виды монтажа

- Крепление на лобовом стекле

Входящие в комплект "присоски" и установочный кронштейн, позволяют быстро прикрепить лазер/радар-детектор на ветровое стекло автомобиля. Для этого выполните следующие шаги:

- Прикрепите "присоски" к кронштейну, вставив их в предусмотренные для этого отверстия.

- Прикрепите кронштейн "присосками" к внутренней поверхности ветрового стекла.

- Прикрепите детектор к кронштейну.

- Для коррекции угла обнаружения Вы можете слегка согнуть или разогнуть кронштейн (только при снятом с кронштейна детекторе!).

Внимание: На некоторых новых моделях автомобилей применяется синтетическое защитное покрытие ветрового стекла. В этом случае, если вы прикрепили к стеклу присоски, а затем их сняли, они утрачивают изначальную силу присасывания и повторное крепление детектора на присосках будет невозможным.

2.    Установка с помощью "липучек"

Для некоторых типов приборной панели крепление детектора с помощью липучек, включенных в комплект прибора, может оказаться лучшим способом крепления.

Для установки с помощью "липучек", выполните следующие действия:

- Используя   слегка влажную   ткань,   тщательно   протрите   поверхность приборной панели в месте установки и нижнюю часть детектора. Дождитесь высыхания поверхностей. Помните, что полироли, нанесенные на приборную панель, могут ухудшить сцепление с "липучкой".

- Отделите липкую ленту от защищающего бумажного покрытия и приклейте её к нижней части детектора.

- Удалите защитное бумажное покрытие с другой части "липучки", наклейте её на приборную панель и прикрепите детектор.

- Подключение питания

Внимание: Радар-детектор Star 2065 предназначен для эксплуатации в автомобилях с напряжением электросети 12В постоянного тока и  отрицательным заземлением.

1. Вставьте маленький штекер провода питания в гнездо питания детектора.

2. Вставьте большой штекер провода питания в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля.

Если после включения, детектор не работает, выньте штекер прикуривателя из гнезда и проверьте гнездо прикуривателя на наличие мусора. Также проверьте исправность предохранителя в штекере и в коробке предохранителей вашего автомобиля.

- Замена предохранителя

В штекере провода питания детектора используется плавкий предохранитель номиналом 2А.

Если детектор перестал работать, возможно, перегорел предохранитель, встроенный в штекер провода питания. Для его замены выполните следующие действия:

- Открутите верхнюю часть штекера, вставляемую в прикуриватель. Помните: откручивать нужно медленно, так как предохранитель удерживается пружиной, которая может вылететь при снятии крышки штекера.

- Выньте предохранитель и вставьте на его место новый (запасной предохранитель входит в комплект).

- РАБОТА ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОРА

- Включение и самотестирование

Для включения прибора, убедитесь, что гнездо питания детектора соединено проводом  питания с прикуривателем, включите прибор поворотом регулятора громкости в направлении от себя, пока не услышите легкий щелчок.

После включения, детектор проводит цикл самотестирования, затем выходит в рабочий режим с той яркостью дисплея, которая была ранее занесена в память.

- Установки и регулировки

При изменении настроек помните:

- Кнопки могут иметь несколько функций.

- При каждом изменении установок будут слышны различные голосовые предупреждения.

- Все установки хранятся в памяти. После выключения питания, радар запоминает последние сделанные изменения.

- Режимы работы

Режим обучения

В режиме обучения можно посмотреть все индикаторы и ознакомиться с визуальной и звуковой сигнализацией для каждого типа сигналов. Для входа в режим обучения выключите прибор, нажмите одновременно кнопки Dim и City и включите прибор. При дальнейшем последовательном нажатии кнопки Dim, детектор поочередно включает световую и звуковую сигнализацию для каждого вида принимаемых сигналов. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку City.

Режим Dim

В вашем радар-детекторе вы можете выбрать 3 уровня яркости свечения дисплея: яркий, тусклый и темный.  Прибор сохраняет заданную яркость дисплея до последующего его изменения.

Примечание. Выключить одновременно световую и звуковую сигнализацию нельзя. Если выключается световая сигнализация, то включается звуковая и наоборот.

Режим обнаружения сигналов SWS.

Предупреждает о приближении спецмашин, дорожных опасностях,  движущемся поезде. При обнаружении сигнала SWS на дисплее загорается индикатор «S» и раздается звуковой сигнал.

Режим Город

Детектор имеет 2 режима чувствительности к сигналам радиодиапазона: Город (City) и Трасса (Highway).

В режиме City (“Город”) радара реагирует на сильные сигналы  X, K и Ка диапазонов.

В современных городах и промышленных зонах детектор может обнаруживать радиосигналы, не относящихся к сигналам полицейского радара (радиосистемы аэропортов, радио-ретрансляторы, высоковольтные линии, сотовые телефоны и т.п.). Режим "City" ("Город") значительно сокращает количество ложных срабатываний от помех.

Режим отключения Х-диапазона

Этот режим снижает количество ложных помех, получаемых по Х-диапазону. Отключение происходит нажатием и удерживанием кнопки “City” до четырех звуковых сигналов. Для включения повторить процедуру.

Режим “Тишина”

При нажатии кнопки “Mute” (“Тишина”) вы можете выбрать следующие режимы:

    - Первое нажатие (1 звуковой сигнал)

Отключает звуковые предупреждения и голосовые сообщения на 90 секунд. Если в течение 90с не будет обнаружен ни один сигнал радара, автоматически включается режим «АвтоТишина».

    - Второе нажатие (2 звуковых сигнала и голосовое сообщение).

Постоянный режим “Тишина”. Отключает звуковые сигналы и голос.

    - Третье нажатие (3 звуковых сигнала или голосовое сообщение).

Включает звуковые сигналы и голос.

    - Четвертое нажатие (4 звуковых сигналов и голосовое сообщение).

Режим «АвтоТишина». Автоматически снижает громкость звука через 4 сек. после обнаружения сигнала.

Примечание. Выключить одновременно световую и звуковую сигнализацию нельзя. Если выключается световая сигнализация, то включается звуковая и наоборот.

Включение/выключение голосовых сообщений

Для активации голосовых предупреждений нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку “Mute” (“Тишина”). Ваш радар подаст один звуковой сигнал. Для того чтобы выключить голосовые предупреждения, повторите процедуру. При этом прибор подаст 2 звуковых сигнала. Пожалуйста, проверьте, чтобы в вашем радаре была включена функция голосовых предупреждений.

Прием сигналов системы VG-2

Систему VG-2 также называют "детекторами радар-детекторов". Это специальные приемники, обнаруживающие слабые сигналы, излучаемые автомобильными лазер/радар-детекторами. Такие приборы стоят на вооружении полиции в странах, где официально запрещено использование радар-детекторов в автомобилях.

В детекторе Star 2065 режим обнаружения VG-2 постоянно включен, поэтому детектор невидим для приемников VG-2.

Примечание: на всей территории Российской Федерации использование радар-детекторов не запрещено.

Возможные неисправности

Если лазер/радар-детектор не включается:

- Проверьте шнур питания. Удостоверьтесь, что оба штекера вставлены до конца.

- Проверьте предохранитель гнезда прикуривателя Вашего автомобиля.

- Гнездо прикуривателя может быть грязным и иметь посторонние предметы или следы окисления. Почистите гнездо мелкой наждачной бумагой.

- Возможно, возникли проблемы с проводкой Вашего автомобиля (неисправная электрическая цепь).

- Не подвергайте детектор воздействию влажности. Капли росы, дождя, масла и других жидкостей могут повредить внутренние компоненты прибора, что негативно отразится на его работоспособности.

| КАНАЛ ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛОВ |  |
| --- | --- |
| Тип приемника: | Супергетеродинный, с двойным преобразованием частоты |
| Тип антенны: | Линейно поляризованная, рупорная |
| Тип детектора: | Частотный дискриминатор |
| Диапазоны частот: | Х-диапазон 10.525 ГГц/+50 МГц К - диапазон 24.150 ГГц/+ 100 МГц Ка - диапазон 34.700ГГц/+ 1300 МГц Ka (POP) – диапазон 33.800 ГГц Сигналы системы SWS – диапазон 24.070 ГГЦ – 24.230 ГГЦ |
| КАНАЛ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ЛАЗЕРА |  |
| Тип приемника: | Приемник импульсных лазерных сигналов |
| Тип детектора: | Цифровой процессор |
| Оптический сенсор: | Фотодиод с выпуклой оптической линзой |
| Диапазон частот: | 800…1100 нм |
| ОБЩИЕ |  |
| Рабочий диапазон температур: | от -20 до +70°С |
| Требования к питанию: | 12-16В постоянный ток, 310мА (отрицательное заземление) |
| Размеры В х Ш х Д: | 30 х 69 х 112 мм |
| Вес: | 100 г |

Примечание: Спецификация может быть изменена производителем без уведомления.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13