Q - Возможно ли отсоединение вентиля от датчика в процессе эксплуатации?

A - В комплект поставки входит специальная корончатая шайба, предотвращающая самоотвинчивание винтовых соединений. Поэтому, при правильной установке датчиков и правильной их эксплуатации, отсоединение датчика от вентиля невозможно.

Q - Возможно ли подключение приемного устройства к компьютеру с помощью Mini-USB?

A - В данной модели форм-фактор Mini-USB использован для подачи питания приёмному устройству. Возможности подключения к компьютеру нет.

Q - Что делать, если приёмное устройство не может найти один из датчиков?

A - Возможно, сигнал от датчика недостаточно мощный в месте установки приёмного устройства. Чтобы это проверить, вынесите приёмное устройство из машины и максимально приблизьте его к необнаруженному датчику. Если после этого датчик будет обнаружен, значит, из-за особенностей конструкции автомобиля необходимо выбрать другое место установки приёмного устройства. В противном случае обратитесь за помощью в компанию CARAX.

Q - Что делать, если после установки датчиков и установки колес на автомобиль приёмное устройство не может обнаружить один или несколько датчиков?

A - При установке датчиков колеса необходимо накачать до давления в 1.2 Бар. После этого включить приёмное устройство и накачать колеса до необходимого давления, установленного автопроизводителем.

Q - Что означает надпись "E2" вместо показаний одного из датчиков системы?

A - "E2" - это сообщение об ошибке, сигнализирующее о невозможности получения данных с одного из колесных датчиков.

Q -  Что такое ошибка "E1"?

A -  Сообщение об ошибке "E1" появляется в случае, когда приемному устройству не удается найти все четыре датчика в течение 20-ти минут после включения.

Q -  Как по внешнему виду отличить датчики с G сенсором и простые?

A -  На мониторе с обратной стороны у систем с G-сенсором на наклейке стоит буква G в квадрате. Также цвет пластика датчика у систем с сенсором - серый.

Q - Что означают оранжевые и голубые стрелки в таблице работы датчика с G сенсором?

A - Стрелки обозначают переход между режимами в зависимости от выполнения условий. Например, до подачи на датчик давления в 14,5psi передача сигнала не осуществляется, при выполнении этого условия система переходит в режим "Установка". При этом, если система находится в режиме "Установка", но давление стало ниже 14.5psi, система перейдет в режим "Выключен" и т.д.

Q - Имею привычку снижать давление при хранении шин до 1 бар. Для старых датчиков было написано, что при пониженном давлении они постоянно передают информацию и быстрее расходуют батарею. Как обстоят дела с датчиками с G сенсором? Есть ли разница между расходом батареи при хранении с нормальным и пониженным давлением в шине?

A - Разницы хранить с нормальным или пониженным давлением - нет, т.к. если они у вас лежат без движения, то датчик засыпает и соответственно тратит меньше энергии и не важно какое там давление.

Q - На форуме обсуждалась проблема G сенсора на внешних датчиках, а именно включение после "хорошего пинка" существует ли такая проблема для внутренних датчиков?

A - Внутренние датчики с G-сенсорами "просыпаются" как только произойдет их "движение". Проблем на данный момент с их "просыпанием" не зафиксировано.