Меню и настройки
При переходе в режим видеозаписи на экране отображаются:

WDR (Wide Dynamic Range) технология широкого динамического диапазона, используется для улучшения качества изображения. 
 Далее индикация записи и режима (в данном случае камера указывает, что активен видеорежим). 
 1080P – разрешение для записи видео, в данном случае 1920х1080, 30 кадров/сек. 
 Далее отображение цикла записи в минутах, в данном случае отрезки по 5 минут. 
 Уровень экспозиции, в нашем случае экспозиция установлена на значение по умолчанию. 
 Индикатор активности звукозаписи, если микрофон перечеркнут, то звукозапись не ведется. 
 Индикатор заряда батареи, предусмотрено три деления, при подключении к источнику питания деления не отображаются. 
 Детектор движения в кадре, в данном случае активен. 
 Иконка, информирующая об установке SD карты. 
 Далее время текущей записи. 
 Справа внизу дата и время. 
 AWB (Automatic White Balance) автоматический баланс белого.

Качество WDR – данная опция всегда активна. Технология позволяет обрабатывать в комплексе яркие и темные участки одного кадра, тем самым изображение получается более контрастным и без засвеченных или темных участков. 
Разрешение – доступна установка следующих режимов : 1920х1080, 30 кадров/сек; 1280х720, 30 кадров/сек; 1280х720, 60 кадров/сек; 848х480, 30 кадров/сек; 640x480, 30 кадров/сек. 
Экспозиция – регулировка количества освещения, которое получает светочувствительный элемент. Доступны значения для выбора от -3 до +3. 
Баланс Белого – режим цветовой оценки температуры, доступно для выбора: авто баланс, солнечно, пасмурно, вольфрам, флуоресцент.

Запись звука – вкл./выкл. 
Штамп Дата/Время – вкл./выкл. штамп даты и времени на видеофайле. 
Цикл записи (мин) – установка длительности записываемого файла 2/3/5мин. 
G-Sensor – изменение чувствительности датчика движения, доступные настройки: низкий/средний/высокий/выкл.

Распознавание движения – включить или выключить датчик распознавания движения. 
НАЛ.номера – возможность установки штампа гос. номера на видеозапись. 
Пароль – установка пароля для защиты от несанкционированного доступа. 
Поворот изображения – переворот на 180° изображения на экране.

Качество WDR – данная опция всегда активна. Технология позволяет обрабатывать в комплексе яркие и темные участки одного кадра, тем самым изображение получается более контрастным и без засвеченных или темных участков. 
Размер изображения – доступна установка следующих режимов : 12 Мп (4032х3024); 10 Мп (3648х2736); 8 Мп (3264х244; 5 Мп (2592х1944); 3 Мп (2048x1536); 2 Мп (1920x1080); 1,3 Мп (1280x960); VGA (640x480). 
Цветной – выбор цветового эффекта фотографии стандарт/черно-белый/коричневый. 
Стабилизация – включение или отключение стабилизации изображения во время съемки.

Режим съемки – установка таймера перед созданием фотоснимка, доступен выбор 2/5/10 сек. 
Баланс белого – режим цветовой оценки температуры, доступно для выбора: авто баланс, солнечно, пасмурно, вольфрам, флуоресцент. 
Чувствительность объектива – выбор чувствительности объектива, при хорошем освещении следует устанавливать меньшее значение, а при недостатке освещения желательно использовать более высокие значения. Для выбора доступно 100/200/400 или авто баланс (устройство выберет значение автоматически). 
Экспозиция – регулировка количества освещения, которое получает светочувствительный элемент. Доступны значения для выбора от -3 до +3.

Штамп дата/время – индикация даты и времени на фотографии. 
Качество – выбор качества снимков, экономичное/стандартное/высокое. 
Резкость – выбор уровня резкости фотографий.

Формат – форматирование карты памяти. 
Язык – установка языка (английский/русский/украинский) для меню устройства. 
Дата/Время – установка даты и времени. 
Частота освещения – устранение мерцания с помощью установки значения параметра 50 или 60 Гц.

Подсветка – включение или отключение ИК подсветки. 
Звук клавиш – отключение звука при нажатии на клавиши. 
Отключение Дисплея – отключение дисплея для экономии заряда батареи, доступны значения 3/5/10 мин. 
Режим TV – выбор режима PAL/NTSC.

Версия ПО – информация о версии прошивки. 
Сброс настроек – сброс настроек на заводские.

В режиме просмотра доступно специальное меню : 
Удалить – удаление одного или нескольких изображений или видеозаписей. 
Защита – возможность блокировки удаления отснятого материала. 
Слайд-шоу – с задержкой в 2 секунды между изображениями.